Linux开发板

1.上电

实验通过usart串口连接开发板，波特率1500000,对应串口可见ls /dev/ttyUSB*

ls /dev/ttyCH343USB* 检查串口设备，一般为ttrACM0,连接成功以后reset输出日志如下

使用ubuntu系统通过minicom连接开发板的操作流程：

在终端中，使用 -s 参数并以 root 权限运行，可以进入配置模式并保存全局默认配置。

sudo minicom -s

1.设置串口参数

进入配置界面后，使用方向键选择 “Serial port setup” 并按回车进入。在此菜单中，按对应字母键修改参数：

按键 参数项 (英文) 常用设置值

A Serial Device (串口设备) /dev/ttyUSB0, /dev/ttyACM0, /dev/ttyS0

E Bps/Par/Bits (波特率/校验/数据位) 115200 8N1, 9600 8N1

F Hardware Flow Control (硬件流控) No

G Software Flow Control (软件流控) No

· 如何确定串口设备名？ 可运行 ls /dev/ttyUSB* 或 dmesg | grep tty 查看系统识别的USB串口设备。

· 完成设置后按 Enter 返回主菜单。

保存配置

主菜单中选择 “Save setup as dfl” 将当前配置保存为默认设置。下次直接运行 sudo minicom 即可载入此配置。

2. 启动与退出

启动 Minicom

完成配置后，有多种启动方式：

· 使用默认配置启动 (最常用)

sudo minicom

· 使用命令行参数快速连接 (覆盖默认配置)

使用 -D 指定设备，-b 指定波特率。

sudo minicom -D /dev/ttyUSB0 -b 115200

· 启用彩色显示

使用 -c on 参数为输出内容添加色彩，提高可读性。

sudo minicom -c on -D /dev/ttyUSB0

退出 Minicom

Minicom 的核心操作依赖 Ctrl+A 组合键。首先按一次 Ctrl+A 并松开，再按后续按键。

· 退出程序：Ctrl+A, 然后按 X 或 Q。

· 调出帮助菜单：Ctrl+A, 然后按 Z，可查看所有快捷键。

· 清除屏幕：Ctrl+A, 然后按 C。

· 切换自动换行：Ctrl+A, 然后按 W。

核心功能

文件传输

Minicom 支持多种文件传输协议，常用于在主机和开发板间交换文件。

· 发送文件

1. 在 Minicom 会话中，按 Ctrl+A, 然后按 S 进入发送菜单。

2. 选择传输协议（如 zmodem, ymodem）。

3. 在弹出的文件浏览器中用方向键和空格键选择文件，按回车开始传输。

· 你也可在开发板的终端中使用 sz <文件名> 命令将文件发送回主机。

· 接收文件

· 当开发板端发起文件传输时，Minicom 通常会自动检测并开始接收。

· 可提前在配置界面的 "Filenames and paths" 菜单中设置默认的下载目录。

3.日志记录

记录串口会话对于调试启动日志和分析问题至关重要。

· 开启/关闭日志：按 Ctrl+A, 然后按 L，按提示输入日志文件名（如 boot.log），回车后开始记录。

· 修改日志路径：按 Ctrl+A, 然后按 L，再按 O，可指定新的日志文件名和保存位置。

· 后台启动并记录：使用 -C 参数可在启动 Minicom 时自动开始记录日志。

sudo minicom -C my_serial.log

4.进阶技巧与优化

解决中文乱码

在串口终端中查看开发板中文文件时，可能会显示乱码。可通过设置环境变量 LANG 解决。

· 临时解决：

sudo env LANG=en_US.UTF-8 minicom

· 永久解决：在 ~/.bashrc 文件中添加别名。

alias minicom='sudo env LANG=en_US.UTF-8 minicom'

保存文件后，执行 source ~/.bashrc 使之生效。

创建非管理员用户别名

为避免每次输入 sudo，可将带参数的 Minicom 命令设为别名，并配置 sudo 免密码（注意安全风险）。

alias minicom='sudo minicom -c on -C ~/serial_logs/$(date +%Y%m%d_%H%M%S).log'

多配置文件管理

当你需要连接不同参数的设备时，可创建多个配置文件并在启动时指定。

1. 在配置模式（sudo minicom -s）中，选择 “Save setup as..”，将配置保存为独立文件，如 ~/.minirc.boardA。

2. 下次启动时，直接指定该配置文件：

sudo minicom ~/.minirc.boardA

5.故障排查 (Troubleshooting)

问题现象 可能原因 解决方案

Permission denied 当前用户无串口设备读写权限 1. 临时方案：使用 sudo 运行 Minicom。 2. 永久方案：将用户加入 dialout 组 (sudo usermod -a -G dialout $USER)。

无法保存配置 未使用 sudo 权限运行 minicom -s 使用 sudo minicom -s 进行配置保存。

显示乱码/无输出 波特率、数据位、停止位等参数不匹配 检查目标设备（如开发板）的串口参数，确保 Minicom 中的设置完全一致。

连接后无任何显示 1. 硬件流控开启 2. 串口线序错误 1. 检查配置，确保硬件流控 (Hardware Flow Control) 为 No 2. 检查串口线序（交叉/直连）是否正确。

无法识别USB串口设备 缺少驱动或设备未正确挂载 运行 `dmesg

6. 注意事项

· Ctrl+A 是核心命令前缀：请牢记，几乎所有功能都通过它触发。

· 配置保存需要 root 权限：这是新手最常遇到的问题，务必使用 sudo。

· 退出配置界面的正确方式：在配置主菜单选择 Exit，而非 Exit from Minicom。

· 端口占用问题：Minicom 会创建 lock 文件。如果异常退出，再次启动可能提示端口被锁定。此时，删除 /var/lock/LCK..ttyUSB0 之类的文件即可。

· 熟悉基础 Linux 命令：配合 ls /dev, dmesg, sudo, chmod 等命令使用 Minicom，效率更高。

Linux系统

Linux是开源的类UNIX多用户、多任务、支持多线程的操作系统，广泛应用于服务器、嵌入式设备、移动端等领域，核心为Linux内核，负责硬件管理、进程调度、资源分配。

用户与权限管理普通用户：权限受限，仅可操作自身家目录、普通文件，避免系统误操作，默认提示符$

。root用户（超级用户）：系统最高权限，可操作所有文件、修改系统配置、管理硬件，默认提示符#，日常操作禁止直接使用root，通过sudo临时提权

。权限规则：文件/目录权限分为读（r=4）、写（w=2）、执行（x=1），对应拥有者（u）、用户组（g）、其他用户（o），命令：chmod修改权限、chown修改归属、sudo临时提权

目前这块板子上电直接进入root权限，提示为#，普通用户为$

。进程概念

定义：正在运行的程序实例，是系统资源分配的基本单位，拥有唯一PID（进程ID）、PPID（父进程ID）

。进程状态：就绪、运行、阻塞、终止。常用命令：ps aux（查看所有进程）、top（实时进程监控）、kill PID（终止进程）、ps -ef（查看进程父子关系）

。Linux文件体系遵循“一切皆文件”思想，包含普通文件、目录、设备文件、管道、套接字等，核心目录：/dev：设备文件（开发板硬件、串口、LED等）

/etc：系统配置文件

/lib：系统库文件

/usr：用户程序、库、文档

/proc：内核与进程虚拟文件系统

嵌入式Linux板子上电到程序运行流程

硬件上电复位 → BootROM（芯片内置）初始化 → SPL/第一阶段引导（初始化DDR、时钟）→ U-Boot加载与运行 → Linux内核加载与启动 → 挂载根文件系统 → 启动init进程 → 运行应用程序上电复位：CPU从固化地址执行BootROM代码，完成基础硬件初始化

。SPL阶段：初始化内存、时钟，加载U-Boot镜像

。U-Boot阶段：初始化外设（网口、Flash、EMMC），加载内核zImage/uImage与设备树.dtb，传递启动参数，启动内核

。内核启动：完成架构初始化、MMU配置、中断初始化、驱动加载，挂载根文件系统

。文件系统启动：执行init进程，启动系统服务、终端

。应用运行：启动Shell或用户自定义业务程序

Vim编辑器

命令格式为vim [文件名]

。编辑已存在的文件在bash中vim /...指定文件路径即可

。创建并且编辑一个文件 vim example.sh等即可，sh文件和ubuntu一样为脚本，默认为编辑器打开，使用chmod +x /文件路径，之后./文件名，即可执行

。只打开vim，直接输入vim接回车，打开一个空白缓冲区，可之后通过:e 文件路径  打开具体文件.或者直接:w 文件名 保存当前内容为新文件

。只读模式，vim –R 文件路径

。注意由于这个buildroot系统只装了精简版，所以没有vim，取而代之的是vi,意思是启动所有的vim在bash的指令全部变成vi

。进入 Vim 后，记得默认是 命令模式，需要先按键盘上的 i 键，左下角出现 -- INSERT -- 提示后，才能像普通记事本一样打字输入内容。

。在 Vim 里保存和退出主要是在命令模式下按 : 进入末行模式后输入指令。最常用的有以下几种：

指令 作用

:wq 保存并退出（最常用）

:x 作用与 :wq 相同（仅当文件有修改时才写入）

:q 退出（文件未修改时可用）

:q! 强制退出，放弃所有修改

:w 只保存，不退出

操作步骤

1. 先按 Esc 键（确保退出插入模式，回到命令模式）。

2. 输入冒号 : 以及对应指令（如 wq）。

3. 按 回车 执行。

补充场景

· 保存为新的文件名：:w 新文件名

· 遇到只读文件无法保存：用 :w !sudo tee % 强制保存（输入密码即可）

GCC工具与adb调试

1. 环境准备

主机操作系统 Ubuntu  20.04（64 位）

开发板 正点原子 ATK-DLRK3506B（RK3506B 芯片）

交叉工具链 atk-dlrl3506-toolchain-arm-buildroot-linux-gnueabihf-linux-gnu-x86_64_xxx.run

ADB 工具 android-tools-adb

2. 交叉编译工具链安装与配置

2.1 安装工具链

chmod +x atk-dlrl3506-toolchain-*.run

sudo ./atk-dlrl3506-toolchain-*.run

安装完成后，检查目录结构：

ls /usr/local/arm/

预期输出：bin  include  lib  local  share  src

2.2 配置环境变量

编辑用户配置文件 ~/.bashrc：

vim ~/.bashrc

在文件末尾添加：

export PATH="$PATH:/usr/local/arm/bin"

使配置生效：

source ~/.bashrc

2.3 验证工具链

arm-buildroot-linux-gnueabihf-gcc -v

若输出包含以下信息，表示配置成功

常见问题：

· 未找到命令：检查 ~/.bashrc 中的路径是否为 /usr/local/arm/bin。

· 32 位库缺失：执行 sudo apt install libc6-i386 lib32stdc++6 lib32z1。

3. 编写并交叉编译测试程序

3.1 编写源码（hello.c）

#include <stdio.h>

int main() {

printf("Hello, RK3506!\n");

return 0;

}

3.2 交叉编译

arm-buildroot-linux-gnueabihf-gcc hello.c -o hello_rk3506

3.3 验证文件格式

file hello_rk3506

输出中应包含 ARM 字样，表示目标架构正确：

ELF 32-bit LSB pie executable, ARM, EABI5 version 1 (SYSV), dynamically linked ...

4. ADB 连接与配置

4.1 硬件连接

使用 USB 线连接 PC 与开发板的 USB OTG 口（通常也是烧录口）。

4.2 安装 ADB 工具

sudo apt update

sudo apt install android-tools-adb

4.3 配置 USB 权限（可选）

若执行 adb devices 提示权限不足，创建 udev 规则：

sudo vim /etc/udev/rules.d/51-android.rules

添加内容：

SUBSYSTEM=="usb", ENV{DEVTYPE}=="usb_device", MODE="0666"

重载规则并重新插拔 USB：

sudo udevadm control --reload-rules

sudo udevadm trigger

4.4 验证 ADB 连接

adb devices

预期输出：

List of devices attached

f22c76a0457c085b    device

常见问题：

· 无设备：检查 USB 线是否插入 OTG 口，重新插拔后重试。

· unauthorized：开发板系统首次连接时需确认授权，若未弹出提示，可在开发板终端执行 adb kill-server 后重连。

5. 程序部署与运行

5.1 通过 ADB 推送程序到开发板

RK3506B 出厂固件根文件系统为只读，需将程序存放于可读写分区 /usrdata 或临时目录 /tmp。

方式一：推送到 /usrdata（需先挂载该分区）

若开发板未自动挂载 /usrdata，先手动挂载：

#进入shell

adb shell

lsblk

#查看可用分区

# 挂载（示例）

mount /dev/mmcblk0p10 /usrdata

然后推送程序：

adb push hello_rk3506 /usrdata/

方式二：推送到 /tmp（临时目录，重启后消失）

adb push hello_rk3506 /tmp/

5.2 赋予执行权限并运行

adb shell "chmod +x /usrdata/hello_rk3506 && /usrdata/hello_rk3506"

或组合命令一步完成：

adb push hello_rk3506 /tmp/ && adb shell "chmod +x /tmp/hello_rk3506 && /tmp/hello_rk3506"

预期输出：

Hello, RK3506!

5.3 其他 ADB 常用命令

操作 命令

进入开发板终端 adb shell

从开发板拉取文件 adb pull /开发板路径 /本地路径

重启开发板 adb reboot

无线连接（需先 USB 连接） adb tcpip 5555，然后 adb connect <IP>

6. 常见问题汇总

问题现象 原因 解决方法

arm-buildroot-linux-gnueabihf-gcc: 未找到命令 PATH 未正确设置 检查 ~/.bashrc 中的路径，执行 source ~/.bashrc

adb push 报 remote couldn't create file: Is a directory 目标路径写错，如 /usr/data/ 应为 /usrdata 使用正确路径 /usrdata/hello_rk3506

/usrdata: No such file or directory 出厂固件未挂载用户数据分区 手动挂载，或烧录“可读写固件”

mkdir: can't create directory '/usrdata': Read-only file system 根文件系统只读，且未挂载分区 先挂载分区再操作，或使用 /tmp/ 临时目录

ADB 连接后 adb devices 无设备 USB 口错误或驱动问题 确保使用 OTG 口，重新插拔，检查 udev 规则

程序运行提示 No such file or directory 动态链接库缺失 编译时添加 -static 生成静态链接程序

8. 参考资料

· 正点原子 RK3506B 官方资料：http://www.openedv.com/docs/boards/arm-linux/RK3506B.html

· ADB 官方文档：https://developer.android.com/studio/command-line/adb

Cmake与Makefile基础性学习

Makefile相当于由make指令直接编译和连接规则，一般来说依赖于shell指令，过程式构建，直接描述如何一步步构建内容，仍然以昨天成功的hello.c为例，记录如何使用makefile

1.基础语法

目标：依赖文件 表示目标文件由依赖文件按照以下规则生成

依赖文件可以是多个，用空格隔开

<tab缩进>要执行的命令，\为续写符，将一条长命令或者长变量拆解成多行来书写

# 定义编译器和编译选项

CC = gcc

#定义编译选项，-wall为开启常用警告，-g保留调试信息，-02优化代码

CFLAGS = -Wall -g -02

# 定义目标文件（可执行文件名）

TARGET = hello

# 定义源文件和对应的目标文件

SRCS =hello.c

# 默认目标（执行 make 时构建的第一个目标）

all: $(TARGET)

# 链接目标文件生成最终的可执行文件，即如何从源文件生成可执行文件（$CC开头必须是一个tab）

$(TARGET): $(OBJS)

$(CC) $(CFLAGS) -o  $(TARGET) $(SRC)

# 用于清理构建产物

clean:

rm -f   $(TARGET)

2.语法元素与内置函数

变量定义与引用

变量名=值 #使用时展开的变量

变量名:=值 #简单展开变量，在定义的时候就展开

变量名？=值#变量未定义则赋值，已定义则忽略这条指令

变量名+=值#追加内容

${变量名},${变量名}#引用该变量的值

预定义变量

CC C编译器，默认为cc，指向gcc

CXX CPP编译器，默认为g++

CFLAGS C编译选项，如-wall -02

CXXFLAGS CPP编译选项

LDFLAGS 链接器选项，如-L 库路径

LDLIBS 链接的库，比如-lm –lpthread

MAKE make指令本身，用于递归调用

规则命令（shell命令，每个命令之前用一个tab缩进）

gcc -c main.c -o main.o 将 .c 编译成目标文件 .o（只编译不链接）。

gcc -o program main.o utils.o 将多个 .o 链接成可执行文件。

g++ -std=c++11 -o app main.cpp C++ 编译并链接。

ar rcs libmylib.a file1.o file2.o 创建静态库 .a。

二、文件与目录操作命令

用于创建、删除、复制、移动文件或目录，常见于 clean 目标或准备构建环境。

命令示例 作用

rm -f *.o $(TARGET) 强制删除所有 .o 文件和最终目标文件。

mkdir -p build/bin 递归创建目录（-p 确保父目录不存在时也成功）。

cp config.ini $(BIN_DIR)/ 复制配置文件到输出目录。

mv temp.file final.file 重命名或移动文件。

ln -sf libsomething.so.1 libsomething.so 创建符号链接（常用于库版本管理）。

自动变量（规则命令调用）

$@ 当前规则的 目标文件名。

$< 当前规则的 第一个依赖文件名。

$^ 当前规则的 所有依赖文件列表（去重）。

$? 所有 比目标新的依赖文件列表。

$* 模式规则中，% 匹配的 主干部分（不含后缀）

例子：

Hello : hello.c

gcc –o $@ $^

# $@ = hello , $^ = hello.c

常用内置函数

$(wildcard *.c) 获取当前目录下所有 .c 文件的列表。

$(patsubst %.c,%.o,$(SRCS)) 将 SRCS 中所有 .c 替换为 .o。

$(SRCS:.c=.o) 简化的替换写法，功能同上（但只能替换后缀）。

$(notdir $(PATH)) 从路径中提取文件名，去掉目录部分。

$(dir $(PATH)) 提取路径中的目录部分。

$(shell 命令) 执行 shell 命令并返回结果。

$(foreach var, list, text) 循环处理，对 list 中的每个词执行 text（可用 $(var)）。

$(if condition, then, else) 条件判断。

条件判断语法

ifeq (A, B) ... endif 如果 A 等于 B 则执行。

ifneq (A, B) ... endif 如果不相等则执行。

ifdef 变量名 ... endif 如果变量已定义则执行。

ifndef 变量名 ... endif 如果变量未定义则执行。

注意： 条件语句不能写在命令前面，必须写在目标、依赖、命令的外面。

模式规则与静态模式规则

语法 作用解释

%.o: %.c 模式规则：表示任何 .o 文件都依赖于同名的 .c 文件，并按下方命令生成。

$(OBJS): %.o: %.c 静态模式规则：只对 $(OBJS) 列表中的文件应用该模式，作用更精确。

伪目标与特殊目标

目标 作用解释

.PHONY: clean 声明 clean 是一个伪目标，即使目录下有名为 clean 的文件，make clean 也会执行命令。

all 惯例目标，通常作为 Makefile 第一个目标，表示构建所有最终产物。

clean 惯例目标，用于删除所有构建产物。

install 惯例目标，用于将编译好的文件安装到系统目录。

实验预期：

#wall开启编译警告，wextra开启额外警告，-std=c11使用c11标准编译，-02优化级别为2，-o输出指定文件名

CmakeList

相比makefile更加智能的make文件

例子：

配置与编译

Mkdir build #新建一个build文件夹

cd build #转到

cmake .. #运行cmake配置项目，后边的两个点表示上层目录的CMakeList

make #编译

实验预期：

多源文件自动收集与管理

目录结构为多个.c与cmakelist

可以使用file(GLOB MY_SOURCE “*.c”)

使用${MY_SOURCE}调用，和makelist一致

实验预期：

添加头文件目录

目录结构如下

set(SOURCE main.c utils.c)用来将SOURCE打包，头文件目录调用使用target_include_directories(HelloWorld PRIVATE ${CMAKE_CURRENT_SOURCE_DIR}/utils)用来进行库文件的包含，解释为头文件在目前目录的utils文件夹下

PRIVATE表示这个头文件只能被HelloWorld自己使用，不传递给依赖它的其他库

制作与使用静态库，将utils做成一个库，文件目录格式如下

此时在utils文件夹中还需要一个cmakelists,作为utils的库文件构建

顶层cmakelist

Add_subdirectory添加utils子目录

target_link_libraries链接utils库

子目录cmakelist

add_libraries 创建utils库，static解释为静态，创建的是libutils.a库，源文件为utils.c

target给库文件设置路径，PUBLIC表示使用者也需要这个路径，即libutils需要，main也需要

交叉编译

在cmakelists中直接设置使用的工具链

文件结构

对于两个cmakelist与原来的写法没有区别，但是多了一个.cmake文件用于设置编译使用gcc交叉编译器，具体如下

查找规则的核心作用是cmake去搜索文件依赖时去主机找而不是去从机找，.cmake文件可以通用，在编译的时候需要使用

Cmake .. –DCMAKE_TOOLCHAIN_FILE=../toolchain.cmake

#..指的是去上级目录寻找，因为原来在build文件夹中，这个指令的意思是需要使用toolchain.cmake这个文件去更改编译器选项

make

实验结果：

文件显示为arm架构

文件系统构建

️ 第一步：环境搭建与SDK获取

这是所有工作的基础，确保环境正确能避免后续很多问题。

· 获取SDK源码：atk_dlrk3506_linux6.1_release_v1.3.1_20260326

· 解压与修复：

1. 将SDK源码包拷贝到Ubuntu系统中，并解压。

2. 进入解压后的SDK根目录，执行 ./repo.sh 命令。

· 安装依赖包：在终端中执行以下命令，安装编译所需的工具和库：

sudo apt-get update

sudo apt-get install repo git ssh make gcc libssl-dev liblz4-tool expect g++ patchelf chrpath gawk texinfo diffstat binfmt-support qemu-user-static live-build bison flex fakeroot cmake gcc-multilib g++-multilib unzip device-tree-compiler ncurses-dev

第二步：系统配置与编译

环境就绪后，开始配置和编译你的专属系统。

1. 加载板卡配置：

在SDK根目录执行以下命令，加载预设的板卡配置：

./build.sh -h

在这里可以看到build脚本的使用说明

选择板级文件：

./build.sh lunch

这里我选择的是第19个，对应我的系统板nandflash启动，只读文件系统防止被更改内核

2. 定制Buildroot ：

自定义文件系统，比如添加软件包，可以进入buildroot/目录，运行make menuconfig进行图形化配置。

3. 开始全自动编译：

在SDK根目录执行./build.sh命令。该脚本会自动完成编译U-Boot、内核、Buildroot根文件系统，并打包成update.img固件的全部工作，约耗时2小时，实验结果如下

第三步：烧录镜像

编译完成后，可以在rockdev/目录下找到update.img固件。你可以用以下任一工具将它烧录到开发板：

· 使用Linux命令行 (upgrade_tool)：

1. 进入tools/linux/Linux_Upgrade_Tool/目录,命令行运行./upgrade_tool。

2. 连接硬件：用USB线连接开发板的OTG口和PC。

3. 进入烧录模式：按住开发板的BOOT或RECOVERY键，然后上电或按复位键，约2秒后松开。

4. 执行烧录命令：

sudo ./rkflash.sh

或者烧录update

sudo ./rkflash.sh update

我使用的是全烧写，结果如下

第四步：验证与后续开发

进入文件系统，输入ls /可以显示出文件目录如下

后续的驱动开发可以进入高效的迭代模式：修改 → 编译 → 传输 → 测试。

· 修改：根据需要修改内核源码或设备树（DTS）。

· 编译：使用./build.sh kernel命令单独编译内核。

· 传输：将编译出的内核模块（.ko文件）或设备树文件，通过网络（scp）或U盘等方式拷贝到开发板的/userdata/等可写目录。

· 测试：在开发板上加载新的模块进行验证，无需反复烧录整个系统。

shell脚本学习与使用

本质是把一系列终端指令写进一个文件，一次性执行

基础语法

第一行(Shebang)  #!/bin/bash 运行bash终端

输出文字 echo “Hello,World”

变量定义与使用 NAME=“rk3506”(定义时等号两边不能有空格，使用时前边加$)

echo $NAME

获取命令与结果 NOW=$(date) ($()可以把命令的输出赋值给变量）

条件判断 if [ –f “hello.c”]; then   [ ]中的是测试命令，if和fi中间的命令是if成立的运行命令，-f是文

echo “存在”                  件存在而且是普通文件的意思(不是目录或者链接)，if在返回值

fi                                     为0的时候才执行，这点注意

循环 for file in *.c; do   遍历所有的.c文件，放入变量file，输出file的值

Echo $file

done

文件操作指令

创建文件夹 mkdir –p  /userdata/my_project -p指的是父文件目录不存在时自动创建

创建空文件 touch /userdata/readme.txt

复制文件 cp /mnt/sdcard/*.ko /userdata/ 在这里空格左侧是复制文件的路径，右侧是粘贴的路

径，这里意思是把目录下所有的.ko文件复制到userdata

移动/重命名 mv old.text new.txt   和复制文件一样，空格隔开

删除文件 rm –f build.*.o -f指的是强制删除不提醒

删除目录 rm –rf /userdata/build/ 会删掉build，不会删掉userdata

查看当前路径 pwd

读取文件内容 cat config.txt CONTENT=$(cat config.txt)

写入文件 echo “VERSION=1.0” > version.h 清空原有的内容再写入

追加写入 echo “VERSION=1.0” >> version.h 追加到文件末尾，新开行

实验：自动化编译并执行c程序，电脑本地

我写的.sh如下

实验结果如下

交叉编译脚本

实验结果

驱动程序的编写与运行

确定硬件没有问题，进入文件系统，运行

echo 18 > /sys/class/gpio/export ，看灯有没有亮起来，之后再进行内核的设备树更改

使用了引脚GPIO0_C2,引脚计算方式为 0x32+2x8+2=18

修改设备树

对应使用的板级文件，对于dts进行修改，所有的dts如下

我修改的是rk3506b-alientek-mipi720x1280-nand-ubi-squashfs.dts,可以从<SDK>/device/rockchip/rk3506/ 寻找配置开始选的第19个deconfig里的这一行

更改设备树

注意这里的两个dts默认启动第一个，要是屏幕分辨率不一样启动的是第二个

也可以更改rk3506b-alienttek.dtsi来更改整个设备树

添加设备树中的gpio口，修改后dts如下

gpioled{} 添加led设备节点，标签为gpioled

compatible 驱动匹配字符，告诉内核此设备由哪个驱动处理，这里与我写的平台驱动的

compatible字段匹配

Led-gpio = <&gpio0 18 GPIO_ACTIVE_LOW>  引用gpio0控制器，18是gpio编号，GPIO表示低

电平有效

Default-state=”off”   设置led默认状态为熄灭

pinctrl-names          引脚控制状态名称，通常只有一种默认状态

pinctrl -0 =<&led_pin>  设置为普通gpio的io功能

&pinctrl{}  引用soc引脚控制节点，对其进行追加的配置

led_pin: led-pin{  定义一个名为led_pin的配置节点，对其追加配置

Rockchip,pins = <0 2 2 RK_FUNC_GPIO &pcfg_pull_none>; 具体的引脚配置，参数为 bank（0

对应gpio0,group2对应c组，pin2表

示第二个引脚，function为配置为

gpio功能，pull无上下拉）

更新完成以后使用./build.sh kernel来编译内核生成文件

通过upgrade_tool烧录，结果如下

注意需要先按住recovery然后重新上电，或者使用reboot loader进入loader烧录模式

烧录成功以后，ls /sys/firmware/devicetree/base 验证设备树如下

出现了gpioled的节点，说明成功